Návod k obsluze

TA 250 / TA 450	Akumulátorový  vázací strojek
	pro plastovou pásku

Důležité !

Tento návod neuzahazujte !!

Provozovatel je povinen s tímto návodem seznámit všechny obslužné a servisní pracovníky.

Obsah

- Informace o výrobci a zastoupení ........................................................................... 3

2.	Obecné	4

2.1	Účel použití	5

2.2  Záruka a ručení  ......................................................................................................... 5

2.3  Upozornění pro ochranu životního prostředí  ............................................................. 6

2.4  Likvidace .................................................................................................................... 6

3.	Bezpečnostní předpisy ........................................................................................... 7

3.1  Bezpečnostní předpisy pro Li-Po akumulátor & nabíječku ........................................ 8

4.	Technická data	9

5.	Popis	10

5.1   Konstrukce ……………………………………………………………………………….. 10

5.2   Princip funkce …...……………………………………………………………………….  10

6.   Uvedení do provozu ................................................................................................ 11

7.	Obsluha	12

7.1	Manuální režim	13

7.2   Poloautomatický režim  …………………………………………………………………..13

7.3	Automatický režim …................................................................................................ 14

7.4  Kontrola spoje ...........................................................................................................15

7.5  Hlášení stavu nabytí Lithium akumulátoru ............................................................... 15

8.	Nastavení	16

8.1 Nastavení režimů ...................................................................................................... 16

8.2  Svařovací čas / Napínací síla	16

8.3	Kvalita spoje	17

8.4	Přesah pásky – úprava	17

8.5 Šířka pásky    …………………………………………………………………………….... 18 8.6 Uzamčení ovládacího panelu  …………………………………………………………… 20

9.	Příslušenství	21

9.1	Li-Po akumulátor	21

9.2	Nabíječka	22

9.3	Závěsný hák	23

9.4	Ochraná deska	24

10.	Údržba & čištění	25

10.1 Čištění a výměna napínacího kolečka	25

10.2 Čištění a výmněna napínací destičky …………………………………………………. 25

10.3 Čištění a výměna ozubené a svařovací destičky …………………………………… 26

10.4 Výměna  nože ..........................................................................................................27

10.5 Reset strojku	27

10.6 Čištění pracovního prostoru ……………………………………………………………..27

11.	Řešení problémů	28

12.	Výkres rozložení	32

13.	Náhradní díly	34

# Informace o výrobci a zastoupení

Výrobce: LENZEN GRUPPE

TITAN UMREIFUNGSTECHNIK GmbH & Co. KG

Berliner Str. 51-55

58332 Schwelm

Deutschland / Germany / Allemagne

Tel.:	+49 (2336) 808-0

Fax.:	+49 (2336) 808-208

E-Mail:	info@titan-schwelm.de

Web:	www.titan-schwelm.de

Francais, Sommaire

# Obecné

Děkujeme za důvěru vloženou do technologie LENZEN GRUPPE!

Tento návod umožní poznání přístroje PWL TA 250 / TA 450 a zjednoduší jeho obsluhu.

Návod obsahuje důležité upozornění, jak používat přístroj bezpečně, účelně a hospodárně.

Obsahuje upozornění, která pomáhají předcházet nebezpečí, poruchám a opravám, stejně jako zvyšují spolehlivost a životnost přístroje.

Návod musí být uložen v dosahu v pracoviště. Všechny osoby, pracující s tímto přístrojem,  musí být s návodem dokonale seznámeny a umět jej aplikovat. K těmto pracím patří zejména obsluha, opravy a údržba.

Význam používaných symbolů:

Opatrně!

Ohrožení zdraví a života.

Pozor!

Nebezpečí vzniku věcných škod.

Upozornění!

Nerespektování výstrahy může způsobit narušení provozu.

Copyright © TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co.KG 2015 veškerá práva vyhrazena.

Obsah tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG jsou v jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti, kopírována, přenášena ani distribuována

je registrovaná značka TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG

# Účel použití

Používání přístroje

Přístroj TA 250 / TA 450  je určen k páskování balíků, paletových nákladů a pod.

Přístroj TA 250 / TA 450 byl vyvinut a vyroben pro bezpečné páskování, je výhradně určen pro páskování umělohmotnou vázací páskou.

Nesprávné použití !

Vázací páska není určena ke zdvíhání balíků, tento přístroj je určen pouze k výše uvedeným účelům.

Páskování ocelovou páskou pomocí tohoto přístroje není možné.

Použité normy a specifikace

Detailní přehled najdete na konci návodu, v prohlášení o shodě.

# 2.2. Záruka a ručení

TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG poskytuje na jím prodané vázací strojky záruku v délce 6 měsíců. Záruka zahrnuje všechny závady, které budou prokazatelně způsobeny špatnou výrobou nebo materiálovou chybou.

- Běžné opotřebení dílů je ze záruky vyloučeno!

Poskytnutí záruky a ručení je vyloučeno pokud dojde k poškození z jedné nebo více z následujících příčin:

Použití strojku v rozporu s jeho určením.

Nesprávná montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba strojku.

Provozování strojku v rozporu s bezpečnostními předpisy

Nedbání pokynů v návodu k obsluze.

Svévolné změny na stavbě a konstrukci přístroje.

Chybící sériové číslo na přístroji a–nebo jeho dílech

Nedostatečná kontrola dílů podléhající opotřebení.

Neodborně prováděné opravy.

Poskytnutí záruky na akumulátor:

TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG zaručuje funkčnost akumulátorů pro prvních 60 dní po převzetí zákazníkem, TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG se Vám zavazuje poškozené akumulátory zdarma vyměnit. Toto se týká jen případů výrobní vady za kterou zodpovídá výrobce.

# 2.3   Upozornění pro ochranu životního prostředí

Při výrobě tohoto přístroje nebyly použity žádné fyzikální ani chemické látky poškozující zdraví. Byly zohledněny všechny příslušné předpisy.

# 2.4   Likvidace

Pro likvidaci je potřeba dodržovat platné předpisy komponenty je třeba třídit aby bylo možné zvlášť likvidovat mechanické a elektronické části  Při zpracování odpadu je potřeba zohlednit platné předpisy.

Nevyhazujte do popelnic a běžných odpadů

# 3.      Bezpečnostní předpisy

Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů, stejně jako chyby při obsluze přístroje mohou mít za následek  vážné poranění.

|  | Informujte se! Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. |  | Opatrně: obvodová rychlost! Nevkládejte prsty do prostoru napínacího kolečka. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chraňte se! Při práci používejte ochranu očí, obličeje a rukou (pevné neproříznutelné rukavice). |  | Opatrně: páskujte jen balík! Při páskování nevkládejte mezi pásku a balík ruce ani jiné části těla. |
|  | Pozor: páska vystřeluje! Při přestřihávání pásky pevně přidržte horní část a stůjte stranou. A Pozor: spodní část pásky odskočí. |  | Používejte pouze originální náhradní díly! Použití jiných než originálních dílů má za následek zánik záruky. |
|  | Pozor: páska může prasknout! Při napínání se může páska přetrhnout. Nestůjte ve směru možného pohybu přetržené pásky. |  |  |
|  | Používání nedoporučené vázací pásky může vést k prasknutí pásky při napínání nebo ke špatně provedenému spoji. Používejte pouze odpovídající Lenzen Gruppe kvalitní produkty! |  | Tento strojek může být obsluhován pouze personálem který bude seznámen s obsluhou Lenzen Gruppe-poradce pokud potřebujete poradit a pomoci. |
|  | Pracovní místo: Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek v pracovním prostoru znamená nebezpečí úrazu. Při páskování dbejte na pevný postoj a na dobrou rovnováhu která předchází pádu. Nepoužívejte přístroj v nevhodné pracovní poloze! |  | Údržba: Jen strojek v perfektním stavu je bezpečný strojek. Pravidelně kontrolujte stav Vašeho strojku zejména hledejte vadné a opotřebené díly. Nepracujte více se strojkem který má vadné nebo opotřebované díly. Změny na strojku jsou přísně zakázány. Nedodržení těchto předpisů může vést k těžkým úrazům. |

# Bezpečnostní předpisy pro lithium - polymer akumulátor & nabíječku

- Nedodržení těchto bezpečnostních předpisů, nebo nesprávné použití  může vést k poranění stejně jako k neopravitelným škodám na akumulátoru.

- Akumulátor lze používat pouze s nabíječkou dodanou s vázacím strojkem  TA 250 / TA 450.

- Akumulátor smí obsluhovat pouze proškolená obsluha.

      - Pokud se v případě nehody dostane elektrolytický roztok do očí, vypláchněte je proudem čisté vody a pokud možno vykapejte oči kapkami. Neprodleně navštivte očního lékaře!

      - Denně kontrolujte akumulátor a nabíječku, pokud vykazují známky poškození nepoužívejte je.

      - Je striktně zakázáno akumulátor a/nebo nabíječku demontovat, upravovat stejně jako zaměňovat plus (+) a minus (-) póly. To by mohlo vést ke krátkému spoji a k totálnímu poškození akumulátoru.

      - Nabíjení akumulátoru jiným způsobem než dodanou nabíječkou není povoleno, přitom by mohlo dojít k vážnému poškození akumulátoru.

      - Nabíjení akumulátorů musí probíhat vždy pod dohledem obsluhy.

      - Nabíječku lze používat jen s lithiovými akumulátory 14,8 V.

      - Nikdy neobracejte polaritu akumulátorů a/nebo nabíječky.

      - V případě přehřívání, výskytu kouře nebo vzplanutí, přerušte IHNED používání a  odložte TA 250 /TA 450 stranou a kontaktujte svého LENZEN GRUPPE poradce.

      - Nevybíjejte nikdy akumulátor pod 10,8 V, může dojít k jeho poškození.

      - Nepřevážejte a neuskladňujte akumulátory spolu s kovovými předměty, mohlo by dojít k krátkému spoji.

      - Před použitím překontrolujte kontakty, nespojujte žádné kovové předměty s kontakty.

      - Nevhazujte akumulátory a/nebo nabíječku do ohně, nepokládejte je na topení a horká místa nebo na přímé sluneční záření také je nevkládejte do tlakových nádob nebo do mikrovlnné trouby.

      - Neponořujte akumulátory a/nebo nabíječku do vody a chraňte je před vlhkostí

      - Nepoužívejte na akumulátory a/nebo nabíječku žádné násilné prostředky jako vrtání, házení, tlučení apod.

      - Akumulátory musí být odevzdány k ekologické recyklaci, pro zpracování odpadu dodržujte platné národní předpisy.

# Technická data

Druh spoje	:	Vibrační svar

Pevnost spoje*	:	ca. 80 % pevnosti pásky*

* Uvedené hodnoty jsou dosažitelné v závislosti na kvalitě pásky.

Napínání pásky

Napínací síla TA 250: 2 500 N (max.)

Napínací síla TA 450: 5 500 N (max.)

Napínací rychlost TA 250: 16 m/min.
Napínací rychlost TA 450: 12 m/min

Rozměry	:	L	=	300 mm
		Š	=	150 mm
		V	=	160 mm

Hmotnost vč. aku	TA 250:	3,9 kg

Hmotnost vč. aku	TA 450:	4,1 kg

| Vázací páska |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pásky | TA 250 |  | TA 450 |  |
|  | Šířka pásky | Tloušťka pásky | Šířka pásky | Tloušťka pásky |
| PP (Polypropylen) | 12 – 16 mm | 0,5 – 1,05 mm | 15 – 19 mm | 0,7 – 1,30 mm |
| PET (Polyester) | 12 – 16 mm | 0,5 – 1,05 mm | 15 – 19 mm | 0,7 – 1,30 mm |

Pracovní hodnoty

Provozní teplota :		mezi 0° a + 45°C

Hlučnost (A2003/10/EG) :	81 dB (A)

Vibrace :			2,2 ms2

Lithium-Polymer akumulátor		Nabíječka

Napájecí proud	:	14,8 V – 3,2 A/h LI-PO	Napájení	:	90 - 230 V – 50/60 Hz

Výkon	:	80 W

Hmotnost	:	600 gr.	Výstup	:	16,8 V – 4,7 A

Nabíjecí čas	:	30 min.

Provozní teplota 	    : 	mezi 0° a + 45°C

Změna rozsahu dodávky za účelem vylepšení produktu jsou vyhrazena.

# Popis

# Konstrukce

Tlačítko 2 			Tlačítko 1

Svařování, řezání		napínání

Li-Pol baterie

LED signalizace

Signalizace stavu aku

Panel nastavení

Uvolňovací páka

# Princip funkce

- Sevření pásky mezi napínací kolečko a rýhovanou desku.

- Napínání pomocí otáčení napínacího kolečka.

- Vytvoření spoje vibračním svárem.

- Oříznutí pásky pomocí nože.

# Uvedení do provozu

Nikdy neprovozujte TA 250 / TA 450 bez vložené vázací pásky, napínací kolečko, ozubená deska, svařovací ústrojí a ořezávací nůž by se mohli poškodit.

K uvedení do provozu TA 250 / TA 450 je zapotřebí dostatečně nabitý akumulátor, v dodávce jste obdrželi nabitý akumulátor, pokud nebude dostatečně nabitý, nabijte jej. (viz. bod 9. příslušenství).

Před použitím odstraňte rozpěrku

Pro uvedení do provozu TA 250 / TA 450 zasuňte akumulátor do pro něj připraveného prostoru, tak aby zaskočil doraz.

Pro zapnutí přístroje stiskněte krátce

tlačítko 1, LED světlo nyní bliká,

TA 250 / TA 450 je  připravený

k provozu.

| LED světlo |  |
| --- | --- |
| Bliká | Přístroj v pohotovostním režimu |
| Svítí | Přístroj v pracovním režimu |

# Obsluha

Vázací páskou LENZEN GRUPPE oviňte balík.

Používejte pouze pásky které nejsou potřísněny mastnotami, olejem a pod.

Oviňte páskou balík tak aby se pásky potkaly na prostředku balíku a nechte spodní pásku  přečnívat o délku dlaně

Levou rukou obě pásky přesně položte na sebe a stiskněte. Pravou rukou přitáhněte páku k rukojeti a držte. Obě pásky vsuňte z boku do strojku až po doraz na těle strojku. Poté musí spodní páska trochu vyčnívat ze strojku.

Pokud je potřebujete, lze uvolnit smyčku pásky: levou rukou vytáhněte pásku a pravou při tom stiskněte páku.

Poté páku uvolněte.

# . Manuální režim

Pro napnutí pásky, stiskněte tlačítko 1 a držte jej stlačené dokud není dosaženo požadovaného napětí.

Po uvolnění tlačítka1 lze tento ještě max. 3x aktivovat pro zvýšení napětí pásky.

Pro vytvoření spoje přitáhněte stiskněte tlačítko 2, proces vibračního svařování je zahájen.

LED světlo svítí, zvukový signál vám po jedné sekundě oznámí konec svařovacího cyklu, páska bude automaticky odstřižena.

Spoj je hotov!

Přitáhněte páku k rukojeti, nyní je páska uvolněna, držte pevně stisknutou páku. Přístroj vysuňte vpravo z páskování.

# . Poloautomatický režim

Pro napnutí pásky, stiskněte tlačítko 1 a držte jej stlačené. Jakmile je dosaženo požadovaného napětí provede se automaticky svaření a odstřižení pásky.

Napínání lze přerušit uvolněním tlačítka 1

Přitáhněte páku k rukojeti, nyní je páska uvolněna, držte pevně stisknutou páku. Přístroj vysuňte vpravo z páskování.

# .  Automatický režim

Pro napnutí pásky, stiskněte 2x tlačítko 1. Jakmile je dosaženo požadovaného napětí provede se automaticky svaření a odstřižení pásky.

Pro ZASTAVENÍ automatického napínání stiskněte tlačítko 1 nebo 2.

Přitáhněte páku k rukojeti, nyní je páska u

volněna, držte pevně stisknutou páku. Přístroj

vysuňte vpravo z páskování

# Kontrola spoje

Zkontrolujte Váš spoj, ten by měl vypadat takto.

Pokud Váš spoj nevypadá takto je velmi pravděpodobné že máte špatně nastaven svařovací čas. Spoj optimalizujte, viz bod 8 (nastavení).

# Hlášení stavu nabytí lithium akumulátoru

Akumulátor plně nabit

Akumulátor nabit na 50 %

Akumulátor vybit !

Při každém tónovém signálu, který se ozve při vytvoření spoje, bude na LED zobrazovači v poli tlačítek zobrazen stav  lithiového akumulátoru.

# Nastavení

Nastavování svařovacího času / napínací síly je možno jen v zapnutém stavu!

(Tlačítko 1 krátce zmáčknout / LED světlo musí svítit)

# .  Nastavení režimů

TA 250 / TA 450 může pracovat ve třech různých režimech

- Automatický

- Poloautomatický

- manuální

Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko SET

Začne blikat kontrolka odpovídající použitému

Režimu. Poté pomocí tlačítka SET nastavte

požadovaný režim. Po ca 3 vteřinách se nastavení uloží

# . Svařovací čas / Napínací síla

Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko nastavení

Požadované hodnoty Poté pomocí tlačítka funkce

nastavte požadovanou hodnotu.

1 = nejnižší napínací síla / doba svařování

9 = nejvyšší napínací síla / doba svařování

Po ca 3 vteřinách se nastavení uloží

Svařovací	   napínací

čas	      síla

# Kvalita spoje

Kvalita spoje je velmi důležitá a měla by být opticky kontrolována.

Optimální spoj				Špatný spoj

Krátký svařovací

čas

Dlouhý svařovací

čas

Pro optimální svár zhotovte jeden zkušební svár a dle výsledku nastavte svařovací čas a napínací sílu.

Protože nastavení hodnot je samozřejmě závislé na rozměru a kvalitě pásky, ta může podléhat výkyvům, z výše uvedených důvodů nemůže fa. TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG udat přesně platné parametry.

# Přesah pásky - úprava

Při použití různě tlustých pásek může dojít k přesahu spodní a horní pásky.

Je-li přesah vlevo, k venkovní straně strojku, otáčejte venkovním šroubkem lehce vlevo a vnitřním lehce vpravo.

Je-li přesah vpravo k venkovní straně strojku, otáčejte venkovním šroubem lehce vpravo a vnitřním lehce vlevo.

Oba procesy opakujte tak dlouho dokud nedosáhnete rovnoměrného místa spoje

# Šířka pásky

Strojek TA 250 / TA 450 může pracovat s různou šířkou pásky, při změně šířky pásky vyměňte díly dle nákresu :

Nastavení vedení – viz další strana.

|  | Šířka pásky | Vedení pásky přední | Vedení pásky boční | Vedení pásky zadní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA 250 | 12 / 13 mm | Pos. 2 | Pos. 89 | Pos. 29 v 13 mm pozice šroubu |
|  | 16 mm | Pos. 3 | Pos. 90 | Pos. 29 v 16 mm pozice šroubu |
| TA 450 | 15 / 16 mm | Pos. 3 | Pos. 90 | Pos. 29 v 16 mm pozice šroubu |
|  | 19 mm | Pos. 2 | Pos. 89 | Pos. 29 v 19 mm pozice šroubu |

Všechny šrouby dobře dotáhnout

Chcete-li změnit šířku zadního vedení pásky (28), prosím postupujte následovně

TA 250 = nastavení 16mm	TA 250 = nastavení 13mm

a	a

TA 450 = nastavení  19mm	TA 450 = nastavení 16mm

Chcete-li nastavit požadovaný rozsah, vyšroubujte čep (29) a závitový kolík (26) ven, pak zašroubujte zpět podle požadované šířky pásky.

(Viz foto vlevo / vpravo)

29

26

26

29

28

29

26

29

Při nastavení větší šířky pásma stlačte čep (28), před šroubováním komponentů čep (29) a kolík (26) zpět.

(Viz obrázek vlevo)

# Uzamčení ovládacího panelu

Aby se zabránilo nežádoucímu přestavování nastavených hodnot (např. napínací síla a svařovací doba ) lze na strojku TA 250 / TA 450 zamknout nastavení.

Krok 1

Krok 2

krok 3

každý 2 x

Pro uzamčení ovládacího panelu postupujte následovně:

- Stiskněte odpovídající tlačítka zleva doprava, počínaje SET, 2 x v rychlém sledu.

- Poté, se v případě zablokování objeví  písmeno L. Pokud se nezobrazují písmeno L, opakujte postup, dokud se neobjeví L.

- Ovládací panel je nyní uzamčen, obsluha již není schopna měnit nastavení..

- Pro odemčení panelu celý postup opakujte.

# Příslušenství

# Lithium akumulátor

Akumulátor je dodáván v částečně nabytém stavu, může být kdykoli dobíjen bez vlivu na životnost. Také přerušované nabíjení nevede k poškození ani ke  snížení životnosti

Nabíjení lithium akumulátoru je možné pouze s originální nabíječkou.

Pracovní teplota akumulátoru je mezi 0° a + 45° C, pokud je akumulátor skladován při nižších teplotách, může TA 250 / TA 450 hlásit vybitý stav. V tomto případě proveďte jeho renovaci pomocí vložení akumulátoru do nabíječky na 2 minuty. Během těchto 2 minut proběhne renovační cyklus.

# Nabíječka

Chcete-li používat nabíječku vložte zapojte napájecí kabel do nabíječky do zásuvky, s napětím poháněn 110/230 V.

Vysvětlení úrovně nabití

| Vizuální signály |  |
| --- | --- |
| ZELENÉ nepřerušované světlo | Akku je nabit na 100 % |
| ZELENÉ blikající světlo | Akku se nabíjí, stupeň nabití 80 – 99 % |
| ČERVENÉ nepřerušované světlo | Akku se nabíjí, stupeň nabití 0 – 80 % |
| ČERVENÉ blikající světlo | Akku přehřátý, nebo napějetí je pod 10,4 V. (Doporučení viz chybná hlášení Bod 11) |

| Akustické signály |  |
| --- | --- |
| 2 krátké pípnutí | Akku OK Nabíjení zahájeno |
| 1 dlouhé pípnutí | Plně nabitý akku |
| 2 krátká pípnutí každou minutu po nabití | Akku plně nabitá a stále v nabíječce |
| Rychlé kontinuální pípání | Akku problém – není možné dobíjení |

Po ukončení procesu nabíjení, vyjměte baterii Li-Po z nabíječky a vyjměte zástrčku nabíječky ze zásuvky. Tím se zabrání zbytečným nákladům na elektrickou.

# Závěsný hák

TA 250 / TA450 může být vybaven třípolohovým závěsným hákem (114). Pro zavěšená na balancéru. Hák umožnuje práci ve dvou polohách

(horizontální a vertikální

Možnosti montáže:

Hák je k TA 250 / TA 450  připevněn dvěma šroubky (součást dodávky) ve svislé nebo vodorovné poloze

# Ochranná deska

TA 250 / TA 450 může být vybaven nerezovou ocelovou deskou (116)

Ochranná deska (116) je jednoduše přišroubován ke spodní straně základního rámu (1).

Pro páskování balených výrobků s hrubým povrchem, jako jsou cihly, betonové desky nebo podobné výrobky, slouží ochranná nerezová deska (116) jako ochrana před opotřebením spodní plochy základového rámu

# Údržba & čištění

Před každou  údržbou a čištěním vyjměte akumulátor z přístroje.

# Čištění a výměna napínacího kolečka a destičky

Pro výměnu nebo čištění napínacího kolečka postupujte následovně :

- Vyšroubujte 4 šrouby (88)

Sejměte

85

88 (4x)

84

77

86

507

kryt (507) jeho lehkým otočením

- Odstraňte podložku  (84)

- Vyjměte napínací kolečko (85) z převodovky

- Vyjměte ložisko z napínacího kolečka

- Tlakovým vzduchem vyčistěte napínací kolečko

- Zkontrolujte stav zubů napínacího kolečka a v případě potřeby jej vyměňte

- Vše smontujte zpět v obráceném pořadí

# Čištění a výměna napínací destičky

Pro výměnu nebo čištění napínací destičky

5

7 (2x)

6 (2x)

postupujte následovně :

- Vyšroubujte 2 šrouby (7) a sejměte podložky (6)

- Vysuňte dopředu napínací destičku (5)  pomocí kleštiček s dlouhými čelistmi.

- K čištění destičky použijte stlačený vzduch.

- Před jejím opětovným nasazením zkontrolujte stav opotřebení ozubení. Pokud je mnoho zubů opotřebovaných, vyměňte ji za novou

- Vše smontujte zpět v obráceném pořadí

# Čištění a výměna ozubené (8) a svařovací (51) destičky

Pro výměnu nebo čištění ozubené (8) a svařovací (51)  destičky postupujte následovně :

Ozubená destička (8)

- Vyšroubujte šroub (100) a sejměte kryt (99)

- Vyjměte šroub (9) ozubené destičky (8) a tuto vyjměte pomocí kleštiček s dlouhými čelistmi

- K čištění destičky použijte stlačený vzduch.

- Před jejím opětovným nasazením zkontrolujte stav opotřebení ozubení. Pokud má opotřebované ozubení, vyměňte destičku (8) za novou

- Vše smontujte zpět v obráceném pořadí

Svařovací destička (51)

- Vyšroubujte šroub (100) a sejměte kryt (99)

- Vyjměte šroub (9) ozubené destičky (8) a tuto vyjměte pomocí kleštiček s dlouhými čelistmi

- Vyjměte speciální šroub (52), k tomu slouží otvor v základně (1), a vyjměte destičku (51) pomocí kleštiček s dlouhými čelistmi

- K čištění destičky použijte stlačený vzduch.

- Před jejím opětovným nasazením zkontrolujte stav opotřebení ozubení. Pokud má opotřebované ozubení, vyměňte destičku (51) za novou

Vše smontujte zpět v obráceném pořadí

99

100

9

8

51

52

1

# Výměna nože

Pro výměnu nože destičky postupujte následovně:

- Vyšroubujte šroub (100) a sejměte kryt (99)

- Vyjměte šroub (49) a odstaňte vedení nože (48)

- Odstraňte nůž (47) a nehraďte jej novým

- Vše smontujte zpět v obráceném pořadí

99

100

47

48

49

# Reset strojku

Pokud musí kvůli nějakému problému nebo během svařování nožka zůstat spuštěná dole a je nutno zamezit vysunutí nástroje, vyjměte a znovu vložte baterii. Servo-řízení se vrátí do původní polohy.

# Čištění pracovního prostoru

V pravidelných intervalech čistěte a odstraňujte, dle potřeby zbytky plastové pásky z napínacího kolečka, svařovacích destiček a nože např. stlačeným vzduchem.

# Řešení problémů

| Závada | Příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Akumulátor je vložen do přístroje a tlačítko 1 zmáčknuto, ale strojek nepracuje. | Akumulátor je vadný nebo není dostatečně nabit. | Přezkoušejte nabití akumulátoru popř. jej vyměňte. |
|  | Kontakty akumulátoru nebo strojku jsou špinavé nebo vadné. | Prohlídněte kontakty popř. vyčistěte. |
|  | Uvolněný kabelový spoj | Přezkoušejte mikrospínač (90) který se nachází pod tlačítkem 1 (91). |
| Pokles pracovních cyklů na nabytí. | Akumulátor je vadný nebo není dostatečně nabit. | Přezkoumejte nabití akumulátoru popř. nabijte. Poté ještě jednou použijte akumulátor a porovnejte počet cyklů. |
|  | Životnost akumulátoru se blíží ke konci, články jsou vadné nebo vyčerpané. | Použijte nový akumulátor. |
| Nabíječka nezačne nabíjet, světlo nesvítí nebo bliká červeně. | Akumulátor je vadný. | Akumulátor dále nepoužívejte a vyměňte jej za nový. |
|  | Napětí akumulátoru je pod 10V, nabíjení není možné. | Napětí pomocí měřáku zkontrolujte – přezkoušejte funkčnost nabíječky. Pokud je napětí < 10 V akumulátor vyměňte. |
|  | Teplota akumulátoru není kompatibilní s nabíjecím procesem. | Počkejte až se teplota srovná a znovu vyzkoušejte, pokud se chyba neodstraní kontaktujte |
|  |  | P.W. LENZEN – servis. |
|  | Kontakty akumulátoru nebo strojku jsou špinavé nebo vadné.. | Prohlídněte kontakty popř. vyčistěte. |
| Napnutí pásky není vyhovující popř. malé. | Napnutí pásky je špatně nastaveno. | Nastavte hodnotu na klávesnici, přezkoušejte a popř. upravte. |
|  | Akumulátor není dostatečně nabit. | Přezkoumejte nabití akumulátoru popř. nabijte. |
|  | Napínací motor, pohon nebo deska je vadná. | Napínací motor, pohon a desku zkontrolujte zda nejsou vadné (pohledem),pokud ano, kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
| Páska se zasekává. | Páska je příliš tlustá nebo vůle mezi napínacím kolečkem a deskou je příliš malá. | Zkontrolujete vůli mezi napínacím kolečkem a deskou nebo použijte tenčí pásku. |
|  | Příliš ostré hrany. | Pokud má balík ostré hrany použijte ochranu rohů |
|  | Použití nevhodné pásky. | Zkontrolujte pásku. Odpovídá nutným požadavkům? Pokud ne vyměňte pásku za odpovídá požadavkům strojku. |

| Závada | Příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Napínací kolečko se protočí a prohrábne pásku. | Napínací kolečko a / nebo deska jsou zanesené. | Napínací kolečko a / nebo desku vyčistěte. |
|  | Nastavená příliš vysoká napínací síla. | Snižte napínací sílu pomocí klávesnice. |
|  | Opotřebené ozubení napínacího kolečka. | Zkontrolujte ozubení napínacího kolečka a v případě poškození jej vyměňte. |
|  | Použití nevhodné vázací pásky. | Zkontrolujte vázací pásku zda odpovídá požadavkům? Pokud ne použijte správnou pásku. |
| Napnutá páska je ohnutá, není správně vedená a svar je mimo střed | Použití nevhodné vázací pásky. | Zkontrolujte vázací pásku zda odpovídá požadavkům? Pokud ne použijte správnou pásku. |
|  | Nastavená příliš vysoká napínací síla. | Snižte napínací sílu pomocí klávesnice. |
|  | Nesprávně nastavené vedení pásky. | Nastavte správně přesah pásky viz bod 6.3. |
| Během nebo po napnutí pásky se strojek pohybuje vpřed. | Spodní páska není správně blokována. | Zkontrolujte zda nemáte příliš vysokou napínací sílu a případně ji snižte |
|  | Použití nevhodné vázací pásky. | Zkontrolujte vázací pásku zda odpovídá požadavkům? Pokud ne použijte správnou pásku. |
| Páska se zasekává. | Páska je příliš tlustá nebo mezera mezi napínacím kolečkem a deskou příliš malá. | Přezkoušejte zvětšení mezery mezi napínacím kolečkem a deskou nebo použijte tenčí pásku. |
|  | Příliš vysoká teplota okolí | Snižte teplotu okolí. |
|  | Použití nevhodné vázací pásky. | Zkontrolujte vázací pásku zda odpovídá požadavkům? Pokud ne použijte správnou pásku. |
| Spoj je příliš výrazný, páska praská během svařování nebo napínání | Svařovací čas příliš dlouhý a/nebo příliš vysoká napínací síla. | Nastavte správné hodnotu pomocí klávesnice |
| Během nebo po napnutí pásky se strojek pohybuje zpět a páska se povoluje. | Poškozená jednotka přidržovače pásky nebo ložisko. | Kontaktujte P.W. LENZEN–servis |

| Závada | Příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Páska není dobře svařená, spoj není v pořádku. Horní páska není dobře oříznuta. | Ořezávací nůž a/nebo svařovací destičky jsou opotřebeny nebo poškozeny. | Proveďte kontrolu a v případě potřeby ořezávací nůž a/nebo svařovací destičky vyměňte. |
|  | Svařovací destičky jsou zaneseny a pásky klouže. | Vyčistěte svařovací destičky. |
|  | Příliž krátký svařovací čas. | Zkontrolujte svařovací čas a v případě potřeby nastavte delší. |
|  | Akumulátor je vadný nebo není dostatečně nabit. | Přezkoušejte nabití akumulátoru popř. jej vyměňte. |
|  | Poškozený svařovací motor a/nebo deska. | Svařovací motor a/nebo desku vyzkoušejte pokud se vyznačuje poškozením kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
|  | Použití nevhodné pásky. | Zkontrolujte pásku. Odpovídá nutným požadavkům? Pokud ne vyměňte pásku za odpovídá požadavkům strojku. |
| Během svařování jsou ustřiženy obě pásky. | Příliš dlouhý svařovací čas a/nebo příliš vysoká napínací síla. | Snižte nastavené hodnoty na klávesnici. |
|  | Spodní přidržovací deska je opotřebovaná nebo poškozená. | Přidržovací desku očistěte případně vyměňte. |
| Tlačítko 2 (svařování) je aktivována ale motor nezahájí svařování. | Uvolněný kabel na mikrospínači, nebo nebyl aktivován dorazem nebo je vadný. | Zkontrolujte mikrospínač B 800396, nachází se pod tlačítkem 1. Pokud vykazuje viditelné poškození kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
| Pracovní hodnoty napínací síly a svařovacího času nelze změnit a uložit. | Poškozená klávesnice nebo deska. | kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
| Po svaření nelze uvolnit strojek z pásky, páku 3 (uzavření / uvolnění) lze ovládat jen velkou silou. | Upevňovací jednotka nebyla odblokována/uvolněna. | Pomocí lehkého tlaku na páku 3, ne zcela zmáčknout, zkuste pomocí zpětného pohybu jednotku uvolnit. Kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
|  | Upevňovací jednotka je něčím blokována nebo poškozena. | Zkuste nalézt cizí předmět na jednotce popř. Najděte viditelné poškození, kontaktujte P.W. LENZEN – servis. |
|  | Poškozen redukční převod. | Zkuste zda se převod lehce a rovnoměrně otáčí, kontaktujte P.W. LENZEN – Servis. |

- Prohlášení o shodě

# 12.	Výkres rozložení

# 13.	Náhradní díly

13.1    TA 250

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05082000382 | Basis Gestell | Main frame | Boîte de base | 1 |  |
| 2 | 05082000383 | Bandführung, vorne 13 mm | Strap guide, front 13 mm | Guide de bande, avant 13 mm | 1 |  |
| 3 | 05082000076 | Bandführung, vorne 16 mm | Strap guide, front 16 mm | Guide de bande, avant 16 mm | 1 |  |
| 4 | 05082000040 | Schraube M4 x 10 DIN 4762 | Screw M4 x 10 DIN 4762 | Vis M4 x 10 DIN 4762 | 1 |  |
| 5 | 05082000005 | Riffelplatte, vorne | Gripper plate, front | Pastille, avant | 1 |  |
| 6 | 05082000046 | Fächerscheibe Ø 4 | Serrated lock washer Ø 4 | Rondelle à dents chevauchantes Ø 4 | 2 |  |
| 7 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 2 |  |
| 8 | 05082000020 | Riffelplatte Schweißen | Gripper plate welding | Plaque rainurée de soudure | 1 | V, L |
| 9 | 05082000083 | Schraube Riffelplatte Schweißen | Screw gripper plate welding | Vis pastille de soudure | 1 |  |
| 10 | 05082000052 | Gewindestift M4 x 5 DIN 913 | Threaded pin M4 x 5 DIN 913 | Tige filetée M4 x 5 DIN 913 | 2 | L |
| 11 | 05082000384 | Schraube M5 x 14 DIN 4762 | Screw M5 x 14 DIN 4762 | Vis M5 x 14 DIN 4762 | 1 |  |
| 12 | 05082000153 | Gewindestift M5 x 8 DIN 915 | Threaded pin M5 x 8 DIN 915 | Tige filetée M5 x 8 DIN 915 | 1 |  |
| 13 | 05082000089 | Federhalter | Spring holder | Fixation ressort | 1 |  |
| 14 | 05082000082 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction | 1 |  |
| 15 | 05082000385 | Unterschale | Subshell | Coque arrière | 1 |  |
| 16 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 1 | L |
| 17 | 05082000387 | Verschleißplatte | Anti-wear pad | Plaque d’usure | 1 | V, L |
| 18 | 05082000388 | Schraube M4 x 6 DIN 7984 | Screw M4 x 6 DIN 7984 | Vis M4 x 6 DIN 7984 | 1 |  |
| 19 | 05082000389 | Leistungsplatine | Circuit board | Platine de puissance | 1 | L |
| 20 | 05082000054 | Schraube Ø 2,9 x 6,5 | Screw Ø 2.9 x 6.5 | Vis Ø 2,9 x 6,5 | 4 |  |
| 21 | 05082000390 | Platinenhalter | Circuit board holder | Support platine de puissance | 1 |  |
| 22 | 05082000391 | Schraube Ø 3 x 30 | Screw Ø 3 x 30 | Vis Ø 3 x 30 | 2 |  |
| 23 | 05082000054 | Schraube Ø 2,9 x 6,5 | Screw Ø 2.9 x 6.5 | Vis Ø 2,9 x 6,5 | 2 |  |
| 24 | 05082000393 | Platinen Verbindungskabel | Circuit board connecting cable | Câble de connexion platine puissance | 1 |  |
| 25 | 05082000394 | Schweißgestell | Welding frame | Boîte de soudure | 1 |  |
| 26 | 05082000052 | Gewindestift M4 x 5 DIN 913 | Threaded pin M4 x 5 DIN 913 | Tige filetée M4 x 5 DIN 913 | 3 | L |
| 27 | 05082000029 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 05082000396 | Bandführung, hinten | Strap guide, rear | Guide de bande, arrière | 1 |  |
| 29 | 05082000397 | Stift Bandführung, hinten | Pin strap guide, rear | Goupille guide de bande, arrière | 1 | L |
| 30 | 05082000398 | Federhalter | Spring holder | Fixation ressort | 1 |  |
| 31 | 05082000063 | Tellerscheibe Ø 12,5 x 6,2 x 0,7 | Cup washer Ø 12.5 x 6.2 x 0.7 | ? ? ? Ø 12,5 x 6,2 x 0,7 | 1 |  |
| 32 | 05082000065 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| 33 | 05082000099 | Federdorn | Feather mandrel | Vis épaulé | 1 |  |
| 34 | 05082000050 | Mutter M6 DIN 985 | Nut M6 DIN 985 | Écrou M6 DIN 985 | 1 |  |
| 35 | 05082000102 | Rolle | Roller | Galet | 1 |  |
| 36 | 05082000070 | Stift Ø 4 x 12 | Pin Ø 4 x 12 | Goupille Ø 4 x 12 | 1 |  |
| 37 | 05082000388 | Schraube M4 x 6 DIN 7984 | Screw M4 x 6 DIN 7984 | Vis M4 x 6 DIN 7984 | 1 |  |
| 38 | 05082000401 | Federstift | Spring pin | Tige à ressort | 1 |  |
| 39 | 05082000402 | Stift Ø 6 x 20 | Pin Ø 6 x 20 | Goupille Ø 6 x 20 | 2 |  |
| 40 | 05082000044 | Schraube M4 x 12 DIN 4762 | Screw M4 x 12 DIN 4762 | Vis M4 x 12 DIN 4762 | 1 |  |
| 41 | 05082000403 | Nockenstift | Pin cam | Goupille de came | 1 |  |
| 42 | 05082000074 | Pleuelstangenstift | Connecting rod pin | Goupille de bielle | 1 |  |
| 43 | 05082000404 | Feder | Spring | Ressort | 1 | L |
| 44 | 05082000060 | Sicherungsscheibe Ø 3,2 DIN 6799 | Locking washer Ø 3.2 DIN 6799 | Plaque de sécurité Ø 3,2 DIN 6799 | 1 |  |
| 45 | 05082000405 | Halter Schweißplatte | Support welding plate | Support plaque de soudure | 1 |  |
| 46 | 05082000029 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| 47 | 05082000007 | Abschneidmesser | Cutter | Couteau | 1 | V, L |
| 48 | 05082000090 | Messerführung | Cutter guide | Guide de couteau | 1 |  |
| 49 | 05082000040 | Schraube M4 x 10 DIN 4762 | Screw M4 x 10 DIN 4762 | Vis M4 x 10 DIN 4762 | 1 | L |
| 50 | 05082000072 | Kugel Ø 5 | Sphere Ø 5 | Bille Ø 5 | 8 | L |
| 51 | 05082000009 | Schweißplatte | Welding plate | Plaque de soudure | 1 | V, L |
| 52 | 05082000006 | Spezialschraube | Special screw | Vis spéciale | 1 |  |
| 53 | 05082000091 | Kugelabdeckung | Sphere cover | Couvercle bille | 1 |  |
| 54 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 1 | L |
| 55 | 05082000038 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 56 | 05082000039 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 57 | 05082000407 | Flansch Schweißmotor | Welding motor flange | Support de moteur de soudure | 1 |  |
| 58 | 05082000408 | Schraube M3 x 6 DIN 4762 | Screw M3 x 6 DIN 4762 | Vis M3 x 6 DIN 4762 | 2 |  |
| 59 | 05082000409 | Sicherungsscheibe Ø3 | Safety washer Ø3 | Rondelle de sécurité Ø3 | 2 |  |
| 60 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 2 | L |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 05082000410 | Halter Servomotor | Support servo motor | Support de moteur de servomoteur | 1 |  |
| 62 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 2 |  |
| 63 | 05082000048 | Schraube M3 x 10 DIN 4762 | Screw M3 x 10 DIN 4762 | Vis M3 x 10 DIN 4762 | 1 |  |
| 64 | 05082000412 | Lager | Bearing | Roulement | 1 |  |
| 65 | 05082000413 | Servohebel | Servo lever | Levier de servo | 1 |  |
| 66 | 05082000408 | Schraube M3 x 6 DIN 4762 | Screw M3 x 6 DIN 4762 | Vis M3 x 6 DIN 4762 | 1 |  |
| 67 | 05082000415 | Schraubstift | Threaded pin | Goupille de vis | 2 |  |
| 68 | 05082000416 | Servomotor | Servo motor | Servomoteur | 1 |  |
| 69 | 05082000046 | Fächerscheibe Ø 4 | Serrated lock washer Ø 4 | Rondelle à dents chevauchantes Ø 4 | 4 |  |
| 70 | 05082000147 | Schraube M4 x 8 DIN 4762 | Screw M4 x 8 DIN 4762 | Vis M4x 8 DIN 4762 | 4 |  |
| 71 | 05082000418 | Nocken Bauteil | Cam element | Élément de came | 1 |  |
| 72 | 05082000419 | Sicherungsscheibe Ø 4 DIN 6799 | Locking washer Ø 4 DIN 6799 | Plaque de sécurité Ø 4 DIN 6799 | 1 |  |
| 73 | 05082000075 | Getriebestift | Gear pin | Goupille d’engrenage | 1 |  |
| 74 | 05082000420 | Freilauf | Free wheel | Roue libre | 1 |  |
| 75 | 05082000079 | Scheibe | Disc | Disque | 1 |  |
| 76 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 1 |  |
| 77 | 05082000421 | Getriebe | Gear | Engrenage | 1 |  |
| 78 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 6 | L |
| 79 | 05082000409 | Sicherungsscheibe Ø3 | Safety washer Ø3 | Rondelle de sécurité Ø3 | 2 |  |
| 80 | 05082000048 | Schraube M3 x 10 DIN 4762 | Screw M3 x 10 DIN 4762 | Vis M3 x 10 DIN 4762 | 2 |  |
| 81 | 05082000037 | Hülsenfreilauf | Drawn cup roller | Roue libre | 1 |  |
| 82 | 05082000078 | Sperrrad | Ratchet wheel | Roue à rochet | 1 |  |
| 83 | 05082000061 | Sicherungsring Ø 8 DIN 471 | Retaining ring Ø 8 DIN 471 | Bague de sécurité Ø 8 DIN 471 | 1 |  |
| 84 | 05082000058 | Passscheibe Ø 12 x 18 x 0,5 | Shim washer Ø 12 x 18 x 0.5 | Rondelle d‘ajustage Ø 12 x 18 x 0,5 | 2 |  |
| 85 | 05082000424 | Transportrad | Feed wheel | Roue de transport | 1 | V, L |
| 86 | 05082000035 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 87 | 05082000425 | Hauptbolzen | Main bolt | Boulon principal | 1 |  |
| 88 | 05082000040 | Schraube M4 x 10 DIN 4762 | Screw M4 x 10 DIN 4762 | Vis M4 x 10 DIN 4762 | 4 | L |
| 89 | 05082000426 | Bandführung, seitlich 13 mm | Strap guide, lateral 13 mm | Guide de bande, latéral 13 mm | 1 |  |
| 90 | 05082000423 | Bandführung, seitlich 16 mm | Strap guide, lateral 16 mm | Guide de bande, latéral 16 mm | 1 |  |
| 91 | 05082000006 | Spezialschraube | Special screw | Vis spéciale | 1 |  |
| 92 | 05082000427 | Hebelhalter | Lever support | Support de levier | 1 |  |
| 93 | 05082000108 | Spezialschraube 2 | Special screw 2 | Vis spéciale 2 | 1 |  |
| 94 | 05082000428 | Sperrklinke | Ratchet | Cliquet d’arrêt | 1 |  |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 05082000056 | Schraube 10-24 x 3/8“ | Screw 10-24 x 3/8“ | Vis 10-24 x 3/8“ | 2 |  |
| 96 | 05082000429 | Stift Ø 5 x 30 | Pin Ø 5 x 30 | Goupille Ø 5 x 30 | 1 |  |
| 97 | 05082000430 | Hebel 3 | Lever 3 | Levier 3 | 1 |  |
| 98 | 05082000148 | Schraube 10-24 x 1/2“ | Screw 10-24 x 1/2“ | Vis 10-24 x 1/2“ | 2 |  |
| 99 | 05082000432 | Schutzabdeckung | Protective cover | Capot de protection | 1 |  |
| 100 | 05082000433 | Schraube M4 x 30 DIN 4762 | Screw M4 x 30 DIN 4762 | Vis M4 x 30 DIN 4762 | 1 |  |
| 101 | 05082000434 | Oberschale | Upper shell | Coque avant | 1 |  |
| 102 | 05082000435 | Platine Bedienfeld | Circuit board control / display panel | Platine de panneau de commande / information | 1 | L |
| 103 | 05082000053 | Schraube Ø 2,9 x 4,5 DIN 7981 | Screw Ø 2.9 x 4,5 DIN 7981 | Vis Ø 2,9 x 4,5 DIN 7981 | 3 |  |
| 104 | 05082000436 | Bedien- und Informationsfeld | Operator / display panel | Platine de commande et information | 1 | L |
| 105 | 05082000437 | Griff | Handle | Poignée | 1 |  |
| 106 | 05082000438 | Drucktaster | Push-button | Bouton-poussoir | 2 | L |
| 107 | 05082000439 | Schraube Ø 3 x 20 DIN 7505 | Screw Ø 3 x 20 DIN 7505 | Vis Ø 3 x 20 DIN 7505 | 4 |  |
| 108 | 05082000440 | Schraube M5 x 8 ISO 7380 | Screw M5 x 8 ISO 7380 | Vis M5 x 8 ISO 7380 | 1 |  |
| 109 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 3 | L |
| 110 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 5 | L |
| 111 | 05082000441 | Schraube Ø 3,5 x 35 | Screw Ø 3.5 x 35 | Vis Ø 3,5 x 35 | 1 | L |
| 112 | 05082000468 | Li-Po Akku 3,2 A / h | Li-Po Battery 3.2 A / h | Batterie Li-Po 3,2 A / h | 1 | V, L |
| 113 | 05082000443 | Nadelhülse | Drawn cup needle roller bearing | Douille à aiguilles | 1 | O |
| 114 | 05082000467 | Aufhängebügel kpl. | Suspension hook cpl. | Dispositif de suspension compl. | 1 | O |
| 115 | 05082000469 | Ladegerät | Battery charger | Chargeur de batterie | 1 |  |
| 116 | 05082000470 | Schutzplatte kpl. | Protection plate cpl. | Plaque de protection compl. | 1 | O |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 05082000444 | Pleuelstange, komplett | Connecting rod, complete | Bielle, complet | 1 |  |
| 501 | 05082000447 | Schweißschlitten, komplett | Welding slide, complete | Glisse de soudure, complet | 1 |  |
| 502 | 05082000450 | Exzenterwelle, komplett | Eccentric shaft | Axe d’excentrique | 1 |  |
| 503 | 05082000453 | Schweißmotor, komplett | Welding motor, complete | Moteur de soudure, complet | 1 |  |
| 504 | 05082000456 | Verbindungshebel Servomotor | Connecting lever servo motor | Levier de connexion de servomoteur | 1 |  |
| 505 | 05082000459 | Spannmotorflansch, komplett | Tension motor flange | Support de moteur de tension | 1 |  |
| 506 | 05082000463 | Spannmotor, komplett | Tension motor, complete | Moteur de tension, complet | 1 | L |
| 507 | 05082000466 | Halterung Transportrad, komplett | Support feed wheel, complete | Support roue de transport, complet | 1 |  |
|  | 77008213163 | TA 250 komplett | TA 250 complete | TA 250 complet | 1 | O |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

13.2.    TA 450

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05082000382 | Basis Gestell | Main frame | Boîte de base | 1 |  |
| 2 | 05082000111 | Bandführung, vorne 19 mm | Strap guide, front 19 mm | Guide de bande, avant 19 mm | 1 |  |
| 3 | 05082000076 | Bandführung, vorne 16 mm | Strap guide, front 16 mm | Guide de bande, avant 16 mm | 1 |  |
| 4 | 05082000040 | Schraube 16 mm M4 x 10 DIN 4762 | Screw 16 mm M4 x 10 DIN 4762 | Vis 16 mm M4 x 10 DIN 4762 | 1 |  |
| 5 | 05082000005 | Riffelplatte, vorne | Gripper plate, front | Pastille, avant | 1 |  |
| 6 | 05082000046 | Fächerscheibe Ø 4 | Serrated lock washer Ø 4 | Rondelle à dents chevauchantes Ø 4 | 2 |  |
| 7 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 2 |  |
| 8 | 05082000010 | Riffelplatte Schweißen | Gripper plate welding | Plaque rainurée de soudure | 1 | V, L |
| 9 | 05082000083 | Schraube Riffelplatte Schweißen | Screw gripper plate welding | Vis pastille de soudure | 1 |  |
| 10 | 05082000052 | Gewindestift M4 x 5 DIN 913 | Threaded pin M4 x 5 DIN 913 | Tige filetée M4 x 5 DIN 913 | 2 | L |
| 11 | 05082000384 | Schraube M5 x 14 DIN 4762 | Screw M5 x 14 DIN 4762 | Vis M5 x 14 DIN 4762 | 1 |  |
| 12 | 05082000153 | Gewindestift M5 x 8 DIN 915 | Threaded pin M5 x 8 DIN 915 | Tige filetée M5 x 8 DIN 915 | 1 |  |
| 13 | 05082000089 | Federhalter | Spring holder | Fixation ressort | 1 |  |
| 14 | 05082000082 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction | 1 |  |
| 15 | 05082000385 | Unterschale | Subshell | Coque arrière | 1 |  |
| 16 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 1 | L |
| 17 | 05082000387 | Verschleißplatte | Anti-wear pad | Plaque d’usure | 1 | V, L |
| 18 | 05082000388 | Schraube M4 x 6 DIN 7984 | Screw M4 x 6 DIN 7984 | Vis M4 x 6 DIN 7984 | 1 |  |
| 19 | 05082000471 | Leistungsplatine | Circuit board | Platine de puissance | 1 | L |
| 20 | 05082000054 | Schraube Ø 2,9 x 6,5 | Screw Ø 2.9 x 6.5 | Vis Ø 2,9 x 6,5 | 4 |  |
| 21 | 05082000390 | Platinenhalter | Circuit board holder | Support platine de puissance | 1 |  |
| 22 | 05082000391 | Schraube Ø 3 x 30 | Screw Ø 3 x 30 | Vis Ø 3 x 30 | 2 |  |
| 23 | 05082000054 | Schraube Ø 2,9 x 6,5 | Screw Ø 2.9 x 6.5 | Vis Ø 2,9 x 6,5 | 2 |  |
| 24 | 05082000393 | Platinen Verbindungskabel | Circuit board connecting cable | Câble de connexion platine puissance | 1 |  |
| 25 | 05082000472 | Schweißgestell | Welding frame | Boîte de soudure | 1 |  |
| 26 | 05082000052 | Gewindestift M4 x 5 DIN 913 | Threaded pin M4 x 5 DIN 913 | Tige filetée M4 x 5 DIN 913 | 3 | L |
| 27 | 05082000029 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 05082000396 | Bandführung, hinten | Strap guide, rear | Guide de bande, arrière | 1 |  |
| 29 | 05082000397 | Stift Bandführung, hinten | Pin strap guide, rear | Goupille guide de bande, arrière | 1 | L |
| 30 | 05082000398 | Federhalter | Spring holder | Fixation ressort | 1 |  |
| 31 | 05082000063 | Tellerscheibe Ø 12,5 x 6,2 x 0,7 | Cup washer Ø 12.5 x 6.2 x 0.7 | ? ? ? Ø 12,5 x 6,2 x 0,7 | 1 |  |
| 32 | 05082000065 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| 33 | 05082000099 | Federdorn | Feather mandrel | Vis épaulé | 1 |  |
| 34 | 05082000050 | Mutter M6 DIN 985 | Nut M6 DIN 985 | Écrou M6 DIN 985 | 1 |  |
| 35 | 05082000102 | Rolle | Roller | Galet | 1 |  |
| 36 | 05082000070 | Stift Ø 4 x 12 | Pin Ø 4 x 12 | Goupille Ø 4 x 12 | 1 |  |
| 37 | 05082000388 | Schraube M4 x 6 DIN 7984 | Screw M4 x 6 DIN 7984 | Vis M4 x 6 DIN 7984 | 1 |  |
| 38 | 05082000401 | Federstift | Spring pin | Tige à ressort | 1 |  |
| 39 | 05082000402 | Stift Ø 6 x 20 | Pin Ø 6 x 20 | Goupille Ø 6 x 20 | 2 |  |
| 40 | 05082000044 | Schraube M4 x 12 DIN 4762 | Screw M4 x 12 DIN 4762 | Vis M4 x 12 DIN 4762 | 1 |  |
| 41 | 05082000403 | Nockenstift | Pin cam | Goupille de came | 1 |  |
| 42 | 05082000074 | Pleuelstangenstift | Connecting rod pin | Goupille de bielle | 1 |  |
| 43 | 05082000404 | Feder | Spring | Ressort | 1 | L |
| 44 | 05082000060 | Sicherungsscheibe Ø 3,2 DIN 6799 | Locking washer Ø 3.2 DIN 6799 | Plaque de sécurité Ø 3,2 DIN 6799 | 1 |  |
| 45 | 05082000473 | Halter Schweißplatte | Support welding plate | Support plaque de soudure | 1 |  |
| 46 | 05082000032 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort à pression | 1 |  |
| 47 | 05082000013 | Abschneidmesser | Cutter | Couteau | 1 | V, L |
| 48 | 05082000090 | Messerführung | Cutter guide | Guide de couteau | 1 |  |
| 49 | 05082000040 | Schraube M4 x 10 DIN 4762 | Screw M4 x 10 DIN 4762 | Vis M4 x 10 DIN 4762 | 1 | L |
| 50 | 05082000072 | Kugel Ø 5 | Sphere Ø 5 | Bille Ø 5 | 8 | L |
| 51 | 05082000011 | Schweißplatte | Welding plate | Plaque de soudure | 1 | V, L |
| 52 | 05082000006 | Spezialschraube | Special screw | Vis spéciale | 1 |  |
| 53 | 05082000091 | Kugelabdeckung | Sphere cover | Couvercle bille | 1 |  |
| 54 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 1 | L |
| 55 | 05082000038 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 56 | 05082000039 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 57 | 05082000407 | Flansch Schweißmotor | Welding motor flange | Support de moteur de soudure | 1 |  |
| 58 | 05082000408 | Schraube M3 x 6 DIN 4762 | Screw M3 x 6 DIN 4762 | Vis M3 x 6 DIN 4762 | 2 |  |
| 59 | 05082000409 | Sicherungsscheibe Ø3 | Safety washer Ø3 | Rondelle de sécurité Ø3 | 2 |  |
| 60 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 2 | L |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 05082000410 | Halter Servomotor | Support servo motor | Support de moteur de servomoteur | 1 |  |
| 62 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 2 |  |
| 63 | 05082000048 | Schraube M3 x 10 DIN 4762 | Screw M3 x 10 DIN 4762 | Vis M3 x 10 DIN 4762 | 1 |  |
| 64 | 05082000412 | Lager | Bearing | Roulement | 1 |  |
| 65 | 05082000413 | Servohebel | Servo lever | Levier de servo | 1 |  |
| 66 | 05082000408 | Schraube M3 x 6 DIN 4762 | Screw M3 x 6 DIN 4762 | Vis M3 x 6 DIN 4762 | 1 |  |
| 67 | 05082000415 | Schraubstift | Threaded pin | Goupille de vis | 2 |  |
| 68 | 05082000416 | Servomotor | Servo motor | Servomoteur | 1 |  |
| 69 | 05082000046 | Fächerscheibe Ø 4 | Serrated lock washer Ø 4 | Rondelle à dents chevauchantes Ø 4 | 4 |  |
| 70 | 05082000147 | Schraube M4 x 8 DIN 4762 | Screw M4 x 8 DIN 4762 | Vis M4x 8 DIN 4762 | 4 |  |
| 71 | 05082000418 | Nocken Bauteil | Cam element | Élément de came | 1 |  |
| 72 | 05082000419 | Sicherungsscheibe Ø 4 DIN 6799 | Locking washer Ø 4 DIN 6799 | Plaque de sécurité Ø 4 DIN 6799 | 1 |  |
| 73 | 05082000075 | Getriebestift | Gear pin | Goupille d’engrenage | 1 |  |
| 74 | 05082000080 | Freilauf | Free wheel | Roue libre | 1 |  |
| 75 | 05082000079 | Scheibe | Disc | Disque | 1 |  |
| 76 | 05082000051 | Schraube M4 x 10 DIN 7991 | Screw M4 x 10 DIN 7991 | Vis M4 x 10 DIN 7991 | 1 |  |
| 77 | 05082000306 | Getriebe | Gear | Engrenage | 1 |  |
| 78 | 05082000042 | Schraube M3 x 8 DIN 4762 | Screw M3 x 8 DIN 4762 | Vis M3 x 8 DIN 4762 | 6 | L |
| 79 | 05082000409 | Sicherungsscheibe Ø3 | Safety washer Ø3 | Rondelle de sécurité Ø3 | 2 |  |
| 80 | 05082000048 | Schraube M3 x 10 DIN 4762 | Screw M3 x 10 DIN 4762 | Vis M3 x 10 DIN 4762 | 2 |  |
| 81 | 05082000037 | Hülsenfreilauf | Drawn cup roller | Roue libre | 1 |  |
| 82 | 05082000078 | Sperrrad | Ratchet wheel | Roue à rochet | 1 |  |
| 83 | 05082000061 | Sicherungsring Ø 8 DIN 471 | Retaining ring Ø 8 DIN 471 | Bague de sécurité Ø 8 DIN 471 | 1 |  |
| 84 | 05082000058 | Passscheibe Ø 12 x 18 x 0,5 | Shim washer Ø 12 x 18 x 0.5 | Rondelle d‘ajustage Ø 12 x 18 x 0,5 | 2 |  |
| 85 | 05082000474 | Transportrad | Feed wheel | Roue de transport | 1 | V, L |
| 86 | 05082000035 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à bille | 1 |  |
| 87 | 05082000425 | Hauptbolzen | Main bolt | Boulon principal | 1 |  |
| 88 | 05082000040 | Schraube M4 x 10 DIN 4762 | Screw M4 x 10 DIN 4762 | Vis M4 x 10 DIN 4762 | 4 | L |
| 89 | 05082000475 | Bandführung, seitlich 19 mm | Strap guide, lateral 19 mm | Guide de bande, latéral 19 mm | 1 |  |
| 90 | 05082000423 | Bandführung, seitlich 16 mm | Strap guide, lateral 16 mm | Guide de bande, latéral 16 mm | 1 |  |
| 91 | 05082000006 | Spezialschraube | Special screw | Vis spéciale | 1 |  |
| 92 | 05082000427 | Hebelhalter | Lever support | Support de levier | 1 |  |
| 93 | 05082000108 | Spezialschraube 2 | Special screw 2 | Vis spéciale 2 | 1 |  |
| 94 | 05082000428 | Sperrklinke | Ratchet | Cliquet d’arrêt | 1 |  |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 05082000056 | Schraube 10-24 x 3/8“ | Screw 10-24 x 3/8“ | Vis 10-24 x 3/8“ | 2 |  |
| 96 | 05082000429 | Stift Ø 5 x 30 | Pin Ø 5 x 30 | Goupille Ø 5 x 30 | 1 |  |
| 97 | 05082000430 | Hebel 3 | Lever 3 | Levier 3 | 1 |  |
| 98 | 05082000148 | Schraube 10-24 x 1/8“ | Screw 10-24 x 1/8“ | Vis 10-24 x 1/8“ | 2 |  |
| 99 | 05082000432 | Schutzabdeckung | Protective cover | Capot de protection | 1 |  |
| 100 | 05082000433 | Schraube M4 x 30 DIN 4762 | Screw M4 x 30 DIN 4762 | Vis M4 x 30 DIN 4762 | 1 |  |
| 101 | 05082000434 | Oberschale | Upper shell | Coque avant | 1 |  |
| 102 | 05082000435 | Platine Bedienfeld | Circuit board control / display panel | Platine de panneau de commande / information | 1 | L |
| 103 | 05082000053 | Schraube Ø 2,9 x 4,5 DIN 7981 | Screw Ø 2.9 x 4,5 DIN 7981 | Vis Ø 2,9 x 4,5 DIN 7981 | 3 |  |
| 104 | 05082000436 | Bedien- und Informationsfeld | Operator / display panel | Platine de commande et information | 1 | L |
| 105 | 05082000437 | Griff | Handle | Poignée | 1 |  |
| 106 | 05082000438 | Drucktaster | Push-button | Bouton-poussoir | 2 | L |
| 107 | 05082000439 | Schraube Ø 3 x 20 DIN 7505 | Screw Ø 3 x 20 DIN 7505 | Vis Ø 3 x 20 DIN 7505 | 4 |  |
| 108 | 05082000440 | Schraube M5 x 8 ISO 7380 | Screw M5 x 8 ISO 7380 | Vis M5 x 8 ISO 7380 | 1 |  |
| 109 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 3 | L |
| 110 | 05082000023 | Schraube Ø 3,5 x 16 | Screw Ø 3.5 x 16 | Vis Ø 3,5 x 16 | 5 | L |
| 111 | 05082000441 | Schraube Ø 3,5 x 35 | Screw Ø 3.5 x 35 | Vis Ø 3,5 x 35 | 1 | L |
| 112 | 05082000468 | Li-Po Akku 3,2 A / h | Li-Po Battery 3.2 A / h | Batterie Li-Po 3,2 A / h | 1 | V, L |
| 113 | 05082000443 | Nadelhülse | Drawn cup needle roller bearing | Douille à aiguilles | 1 | O |
| 114 | 05082000467 | Aufhängebügel kpl. | Suspension hook cpl. | Dispositif de suspension compl. | 1 | O |
| 115 | 05082000469 | Ladegerät | Battery charger | Chargeur de batterie | 1 |  |
| 116 | 05082000470 | Schutzplatte kpl. | Protection plate cpl. | Plaque de protection compl. | 1 | O |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |

| Pos. | Objednací číslo | Název DE | Název A | Název FR | ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 05082000444 | Pleuelstange, komplett | Connecting rod, complete | Bielle, complet | 1 |  |
| 501 | 05082000113 | Schweißschlitten, komplett | Welding slide, complete | Glisse de soudure, complet | 1 |  |
| 502 | 05082000450 | Exzenterwelle, komplett | Eccentric shaft | Axe d’excentrique | 1 |  |
| 503 | 05082000453 | Schweißmotor, komplett | Welding motor, complete | Moteur de soudure, complet | 1 | L |
| 504 | 05082000456 | Verbindungshebel Servomotor | Connecting lever servo motor | Levier de connexion de servomoteur | 1 |  |
| 505 | 05082000477 | Spannmotorflansch, komplett | Tension motor flange | Support de moteur de tension | 1 |  |
| 506 | 05082000478 | Spannmotor, komplett | Tension motor, complete | Moteur de tension, complet | 1 | L |
| 507 | 05082000466 | Halterung Transportrad, komplett | Support feed wheel, complete | Support roue de transport, complet | 1 |  |
|  | 77008216198 | TA 450 komplett | TA 450 complete | TA 450 complet | 1 | O |
| V = díly běžného opotřebení B = v případě potřeby L = díly pro běžnou údržbu O = Opce |  |  |  |  |  |  |